Οδηγός φλασαρισματος dreambox μέσω rs-232 και null moden

Για να φλασαρουμε (περάσουμε νέο image) στον 800hd στην flash μέσω της διαδικασίας rs-232 και null modem καλώδιο κάνουμε τα εξής.

Κατεβάζουμε και αποθηκεύουμε σε ένα φάκελο το αρχείο του image που θέλουμε να περάσουμε.Με κλειστό τον δέκτη και εκτός πρίζας συνδέουμε το καλώδιο rs-232 στον δέκτη και στο pc.
Ανοίγουμε το dreamup και επιλέγουμε την com που αντιστοιχεί στο pc μας και μετά πατάμε το πλήκτρο connect.




Βάζουμε τον δέκτη στην πρίζα και αν όλα είναι καλά και η σύνδεση είναι οκ θα δούμε στο παράθυρο κάτω να βγαλει τον τύπο του δέκτη που έχουμε (800hd) και μια μπάρα προόδου να φορτώνει την οποία περιμένουμε μέχρι να φορτώσει όλη δεξιά.





Όταν φορτώσει θα μας βγαλει ένα νέο μπουτον (flash) το οποίο το πατάμε.Εδώ ψάχνουμε να βρούμε το αρχείο που θέλουμε να του περάσουμε,του κάνουμε κλικ και αυτόματα μετά από μερικά sec αρχίζει η διαδικασία φορτώματος του ιmage στον δέκτη.Κατά την διαδικασία υπάρχει μια μπάρα προόδου αλλά και κάτω στο παράθυρο του προγράμματος υπάρχει κατά προσέγγιση ο χρόνος που απαιτείτε μέχρι το τέλος της διαδικασίας.Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός περίπου 40-45 λεπτά μια και το αρχείο είναι αρκετά μεγάλο και τα kb μεταφοράς λόγο rs-232 είναι αρκετά μικρά.Πρέπει να προσέξουμε κατά την διάρκεια του φορτώματος να μην γίνει καμιά διακοπή είτε στο ρεύμα αλλά ούτε και στο πρόγραμμα γιατί μπορεί να προξενήσει βλάβη στον δέκτη.




Όταν τελειώσει θα μας βγαλει (OK, flash-copy succeeded)




Τέλος βγάζουμε για λίγο απ την πρίζα τον δέκτη (5-10 sec) και όταν τον συνδέσουμε πάλι o δέκτης είναι έτοιμος και φορτώνει το νέο image.
Να σημειώσω τέλος ότι με αυτή την διαδικασία μπορούμε να φλασάρουμε και άλλα μοντέλα όπως, 500 - 600 - 8000 - 7025.

Αν το pc μας δεν διαθέτει rs-232 μπορούμε να αγοράσουμε έναν αντάπτορα (USB TO RS-232) και να κάνουμε δουλειά άνετα αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε απο cd με driver.