ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ DREAMBOX

1)  Ο δεκτης ειναι εκτος πριζας και τελειως αποσυνδεμενος.    Ενωνουμε δεκτη και υπολογιστη με null model καλωδιο.

Ανοιγουμε το προγραμμα Universal DreamUp 1.2.2.0 , το οποιο το βρισκουμε στη σελιδα της Dream Multimedia. Βλεπουμε η επιλογη Use Network να μην ειναι τσεκαρισμενη.

2) Παταμε Connect και βαζουμε το δεκτη στην πριζα (ή απλα ανοιγουμε το διακοπτη ΟΝ/OFF.  Αμεσως βλεπουμε μια μπαρα να γεμιζει γρηγορα και σε λιγο αναβει η επιλογη Flash.

3) Παταμε το Flash και επιλεγουμε το καταλληλο λογισμικο, και η αναβαθμιση αρχιζει , και περιμενουμε εως οτου ξαναγεμισει αργα αργα η μπαρα στο προγραμμα.  Αφου τελειωσει , το προγραμμα γραφει Update Succesful .

4) Κλεινουμε το προγραμμα και Κανουμε επαννεκινηση το δεκτη και ειμαστε ετοιμοι.